神奈川労働局

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/index.html

酸素欠乏症等の労働災害を防ごう！

平成１４年１０月１７日更新

－酸素欠乏症等労働災害防止緊急対策の実施について－

平成１４年７月１８日に横浜市保土ヶ谷区内において、排水処理設備を清掃中の３名の作業員が硫化水素中毒によって死亡する労働災害が発生したところですが、これと同様の原因による死亡労働災害が、本年３月１１日に愛知県半田市内の下水道清掃作業で（５名が死亡）、６月１０日に福岡県久留米市内の繊維染色工場で（４名が死亡）発生しています。 また、県内においては本年になって２月９目に土木作業現場において酸素欠乏症によって２名の作業員が死亡する労働災害が発生しており、さらに７月１２日に外国の貨物船内で３名の外国人船員が酸素欠乏症で死亡する事故も発生しています。 このように硫化水素中毒又は酸素欠乏症等による労働災害は、ひとたび発生すると労働者が死亡するという重篤なものとなり、また、同時に複数の労働者が被災するという重大なものとなるところから、神奈川労働局では緊急に「酸素欠乏症等労働災害防止緊急対策実施要綱」を定めて、関係団体に酸素欠乏症等の労働災害防止のための取組みの要請を行うなど、同種災害発生の根絶を図っています。関係事業場のご理解・ご協力をお願いいたします。

酸素欠乏症等労働災害防止緊急対策実施要綱の概要

１　重点事項

| (１) | 酸素欠乏危険場所及び酸欠作業の有無についての緊急点検の要請 |
| --- | --- |
|  | 災害のほとんどが、非定常的・臨時的に行われた作業（出張作業や有期工事作業を含む。）において発生 し、また、作業関係者に酸素欠乏危険場所で作業を行うという認識に欠ける面が認められているところから、できるだけ多くの事業場に対して、事業場内に酸素欠乏危険場所が存在するかどうか、そして作業時間の多少や頻度にかかわらず酸素欠乏危険作業を行うことがあるかどうか等について緊急点検を要請する。《点検用紙（建設、建設業以外）》 |
| (2) | 酸素欠乏症の危険有害性等についての説明会の開催等《10月8日、10日開催－終了》 |
|  | 酸素欠乏症等がどのような場所で発生したり、酸素欠乏症等の危険有害性を知らない者が多いことから酸素欠乏症等に係わる正しい知識や安全な作業方法等について、説明会の開催や労働衛生週間準備説明会等において説明する。 |
| (３) | 酸素欠乏症等防止のための管理体制の確立等 |
|  | 酸素欠乏危険作業が非定常的・臨時的に行われる場合であっても、事前に災善防止のための管理体制を整備することのみならず、測定器具や換気装置の備付け（容易に利用できることを含む）、酸素欠乏危険作業主任者の確保等の措置を事業者に指導する。 |

２　神奈川労働局・県内の労働基準監督署が講じる具体的措置

| (１) | 各労働災害防止団体及び関係業界団体（当面、酸素欠乏症等による災害が発生している業界団体及び同種災害の発生が懸念される業界団体を重点とする。以下同じ。）に対して、上記１の事項について文書で協力を要請する。 |
| --- | --- |
| (２) | 各労働災害防止団体及び関係業界団体の会員事業場を対象にして、上記１の（３）の事項を徹底してもらうため、緊急自主点検や酸素欠乏症等による災害を防止するための講習会を実施する。特に、酸素欠乏危険作業を行う事業者に対しては、上記１の事項について文書で協力を要請する。 |
| (３) | 酸素欠乏症等防止のためのリーフレットを作成・配布し、情報提供や広報活動を行う。 |

参考資料

酸素欠乏症による死亡災害発生状況（平成７年４月～平成１４年７月）

| 発生年月日 | 業種 | 被災労働者 |  |  | 疾病名 | 発生状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性別 | 年齢 | 職種 |  |  |  |
| Ｈ14．7．18 | その他業種（事務所） | 男 | 72 | 清掃作業員 | 硫化水素中毒 | 排水処理設備を清掃するため浄化槽内に立ち入ってホースで水を撤きながら管内にたい積していた汚泥を水中ポンプで汲み出す作業を行っていて被災したもの | - |
|  |  | 男 | 67 |  |  |  |  |
|  |  | 男 | 61 |  |  |  |  |
| Ｈ14．7．12※ | - | 男 | 49 | 船員 | 酸素欠乏症 | パナマ船籍の貨物船のハッチ内において１名の船員が酸欠のため倒れ、救出しようとした同僚の船員も続いて被災したものであり、酸欠状態になった原因は船倉内に積み込んでいた鉄くずの酸化作用によるものと考えられる | 外国人船員 |
|  |  | 男 | 36 |  |  |  |  |
|  |  | 男 | 32 |  |  |  |  |
| Ｈ14．2．9 | 土木工事業 | 男 | 24 | 配管工 | 酸素欠乏症 | ガス供給管撤去工事を行う際に、供給管内のガスを遮断するためゴム製バックを穴に押し込み膨らませたあとで供給管を切断し、ゴムパッキンをはずしたところガスが漏れ出し被災したもの | - |
|  |  | 男 | 39 |  |  |  |  |
| Ｈ13．3．29 | その他の廃棄物処理業 | 男 | 30 | 清掃作業員 | 酸素欠乏症 | 汚水処理施設の汚泥汲み取り作業に従事していた被災者が、汚泥槽内の汚泥をバキュームカーで汲み取った後に槽内に立ち入って高圧洗浄機を用いて洗浄作業を行っていて被災したもの | - |
| Ｈ12．10．18 | 建築工事業 | 男 | 54 | 建築作業員 | 酸素欠乏症 | 雨水がたまっていた型わくが解体されていない防火水槽用地下ピット内に立ち入り、型わく解体作業を行い死亡したもの | - |
| Ｈ12．10．4 | 建築工事業 | 男 | 41 | 建築作業員 | 酸素欠乏症 | 建築工事現場の地下ピット内において、型わく材で密閉された隣のピットに入るため、人通孔を塞いでいた型わくの一部に穴をあけ、ピット内の様子を見ようと人通孔をくぐり抜けたところで倒れ、３目後に死亡したもの | - |
| H11．7．6 | 一般機械器具製造業 | 男 | 64 | 塗装工 | 酸素欠乏症 | 円形のタンクの下底部のドレーン管を外部から溶接する作業を終え、溶接中に二重底空間部に注入していたアルゴンガスの配管ホースを取り除くためにタンクの内部に入ったところ、意識を失って倒れたもの | - |
| Ｈ9．10．21 | 港湾貨物取扱業 | 男 | 26 | 職員 | 酸素欠乏症 | 台船の亀裂水漏れを補修するため、ハッチを開けて船倉内に入ったところ、酸欠のため倒れたもの | - |
| Ｈ9．5．16 | 輸送用機械器具製造業 | 男 | 49 | 溶接工 | 酸素欠乏症 | 造船作業において、右舷デッキのハッチ内部にティグ溶接によるタラップの溶接作業を行っていたところ、ハッチ内部にアルゴンガスが充満して被災したもの | - |
| Ｈ8．2．8 | 建築工事業 | 男 | 54 | とび職 | 酸素欠乏症 | ごみ焼却場内のごみピット壁補修工事用の足場組立作業中、作業者が部材を持ってごみピット内に降りたところ被災したもの（救出に入った社長も酸欠のため死亡している） | - |
| Ｈ7．7．8 | 土木工事業 | 男 | 52 | 現場代理人 | 酸素欠乏症 | 上水道配管工事において、既設の埋設管の深さを確認するため、上部マンホールから労働者が中に入ったところ酸欠のため被災し、救出に入った現場監督員も同様に被災したもの | - |
|  |  | 男 | 44 | 現場監督 | 酸素欠乏症 |  |  |
| Ｈ７．5．30 | 設備工事業 | 男 | 45 | 仕上工 | 硫化水素中毒 | 石油精製プラントの脱硫工程の定修工事において、バルブ取り替えの際、硫化水素が漏洩し、定修工事関係者等４７名が硫化水素中毒になり、そのうち３名が死亡したもの | - |
|  |  | 男 | 44 |  |  |  |  |
|  |  | 男 | 43 |  |  |  |  |
| Ｈ７．4．12 | 機械器具設置工事業 | 男 | 35 | 配管工 | 酸素欠乏症 | アンモニアの配管を解体するためガス溶断したところ、アンモニアの刺激臭が強かったためエアラインマスクを装着後エアー配管に接続しようとして誤って隣の窒素配管に接続し被災したもの | - |

※本件災害は、労働災害件数としては計上していない。

酸素欠乏症等防止のための自主点検

（建 設 業）

酸素欠乏危険場所における作業を行う可能性がある場合には、その頻度や作業時間の長さにかかわらず項日ごとに点検を行い、該当する番号に○を付けてください。黄色の箇所に○を付けた場合には改善が必要ですので、すみやか改善措置を講じてください。

| １作業計画の策定 | 酸素欠乏等危険場所を把握していますか | １すべて把握している | ２－部把握している | ３把握していない |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 酸素欠乏等危険場所を関係者に周知させていますか | １全員に周知している | ２一部に周知している | ３周知していない |
|  | 酸素欠乏等危険場所があることを表示していますか | １すべて表示している | ２－部に表示している | ３表示していない |
|  | 酸素欠乏危険作業に関する作業計画を定めていますか | １元請が定めている | ２下請が定めている | ３定めていない |
|  | 作業計画を作業員に周知していますか | １全員に周知している | ２－部に周知している | ３周知していない |
|  | 工事計画に酸欠対策は盛り込まれていますか | １盛り込まれている | ２盛り込まれていない |  |
|  | 酸欠の危険がある地層の有無・状況を調べていますか | １調査している | ２該当する場所がない | ３調査していない |
|  | 圧気工法を行う際、空気漏出の有無等を調べていますか | １調査している | ２圧気工法ではない | ３調査していない |
| 2測定器具等の準備 | 酸素濃度等の測定器具をあらかじめ準備していますか | １備え付けている | ２借りる準備をしている | ３準備していない |
|  | 換気装置をあらかじめ準備していますか | １備え付けている | ２借りる準備をしている | ３準備していない |
|  | 空気呼吸器等の保護具をあらかじめ準備していますか | １備え付けている | ２借りる準備をしている | ３準備していない |
|  | 測定器具の月次点検・始業点検を行っていますか | １点検している | ２点検していない | ３確認していない |
|  | 保護具等の月次点検・始業点検を行っていますか | １点検している | ２点検していない | ３確認しでいない |
| ３作業主任者 | 酸欠作業主任者（１種・２種）の有資格者はいますか | １有資格者はいる | ２有資格者はいない | ３確認していない |
|  | 酸欠作業主任者（１種・２種）は選任していますか | １選任している | ２選任していない |  |
|  | 作業主任者の氏名・職務を周知させていますか | １周知させている | ２周知させていない |  |
| ４測定・換気の実施 | 作業開始前に酸素・硫化水素濃度を測定していますか | １測定している | ２測定していない | ３確認していない |
|  | 測定は作業主任者に行わせていますか | １いつも行わせている | ２作業主任者以外の者が測定することがある |  |
|  | 酸素濃度等を測定した結果を記録していますか | １記録している | ２記録していない |  |
|  | 作業中は継続して十分な換気を行っていますか | １いつも換気している | ２時々換気している | ３換気していない |
| ５特別教育等 | 酸素欠乏危険作業従事者に特別教育を行っていますか | １全員に実施済である | ２未実施者がいる | ３確認していない |
|  | 空気呼吸器等の使用方法を教育していますか | １教育している | ２教育していない |  |
|  | 事故発生時における救出方法の訓練を行っていますか | １訓練している | ２訓練していない |  |
| ６その他 | 作業間の連絡調整は行っていますか | １いつも行っている | ２時々行っている | ３行っていない |
|  | 作業開始前に打合せを行りていますか | １いつも行っている | ２時々行っている | ３行っていない |
|  | 監視人を配置する等の措置を講じていますか | １いつも講じている | ２時々講じている | ３講じていない |
|  | 関係者以外の立入りを禁止していますか | １禁止している | ２禁止していない | ３確認していない |
|  | 作業場所を毎日巡視していますか | １毎日巡視している | ２時々巡視している | ３巡視していない |
|  | 作業の実施状況を把握していますか | １把握している | ２把握しないことがある | ３把握していない |
|  | 入退場時に人員を点検していますか | １点検している | ２点検していない | ３確認していない |

- 第１種、第２種酸素欠乏危険作業主任者技能講習の問合せ先 建設業労働災菩防止協会神奈川支部（ＴＥＬ ０４ ５－２０１－８４５６） - 酸索濃度測定器具の無料貸し出しについての間合せ先 神奈川産業保健推進センター（ＴＥＬ ０４５－２２４－１６２０） - 酸素欠乏症等防止対策についての間合せ先 神奈川労働局労働基準部労働衛生課（ＴＥＬ ０４５－２１１－７３５３） または最寄りの労働基準監督署

(建 設 業 以 外）

酸素欠乏危険場所における作業を行う可能性がある場合には、その頻度や作業時間の長さにかかわらず項日ごとに点検を行い、該当する番号に○を付けてください。黄色の箇所に○を付けた場合には改善が必要ですので、すみやか改善措置を講じてください。

| １作業計画の策定 | 酸素欠乏等危険場所を把握していますか | １すべて把握している | ２－部把握している | ３把握していない |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 酸素欠乏等危険場所を関係者に周知させていますか | １全員に周知している | ２一部に周知している | ３周知していない |
|  | 酸素欠乏等危険場所があることを表示していますか | １すべて表示している | ２－部に表示している | ３表示していない |
|  | 酸素欠乏危険作業に関する作業計画を定めていますか | １元請が定めている | ２下請が定めている | ３定めていない |
|  | 作業計画を作業員に周知していますか | １全員に周知している | ２－部に周知している | ３周知していない |
| ２測定器具等の準備 | 酸素濃度等の測定器具をあらかじめ準備していますか | １備え付けている | ２借りる準備をしている | ３準備していない |
|  | 換気装置をあらかじめ準備していますか | １備え付けている | ２借りる準備をしている | ３準備していない |
|  | 空気呼吸器等の保護具をあらかじめ準備していますか | １備え付けている | ２借りる準備をしている | ３準備していない |
|  | 測定器具の月次点検・始業点検を行っていますか | １点検している | ２点検していない | ３確認していない |
|  | 保護具等の月次点検・始業点検を行っていますか | １点検している | ２点検していない | ３確認しでいない |
| ３作業主任者 | 酸欠作業主任者（１種・２種）の有資格者はいますか | １有資格者はいる | ２有資格者はいない | ３確認していない |
|  | 酸欠作業主任者（１種・２種）は選任していますか | １選任している | ２選任していない |  |
|  | 作業主任者の氏名・職務を周知させていますか | １周知させている | ２周知させていない |  |
| ４測定・換気の適正な実施 | 作業開始前に酸素・硫化水素濃度を測定していますか | １測定している | ２測定していない | ３確認していない |
|  | 測定は作業主任者に行わせていますか | １いつも行わせている | ２作業主任者以外の者が測定することがある |  |
|  | 酸素濃度等を測定した結果を記録していますか | １記録している | ２記録していない |  |
|  | 作業中は継続して十分な換気を行っていますか | １いつも換気している | ２時々換気している | ３換気していない |
| ５特別教育等 | 酸素欠乏危険作業従事者に特別教育を行っていますか | １全員に実施済である | ２未実施者がいる | ３確認していない |
|  | 空気呼吸器等の使用方法を教育していますか | １教育している | ２教育していない |  |
|  | 事故発生時における救出方法の訓練を行っていますか | １訓練している | ２訓練していない |  |
| ６その他 | 作業間の連絡調整は行っていますか | １いつも行っている | ２時々行っている | ３行っていない |
|  | 作業開始前に打合せを行りていますか | １いつも行っている | ２時々行っている | ３行っていない |
|  | 監視人を配置する等の措置を講じていますか | １いつも講じている | ２時々講じている | ３講じていない |
|  | 関係者以外の立入りを禁止していますか | １禁止している | ２禁止していない | ３確認していない |
|  | 入退場時に人員を点検していますか | １点検している | ２点検していない | ３確認していない |

- 第１種、第２種酸素欠乏危険作業主任者技能講習の問合せ先 社団法人神奈川労務安全衛生協会（ＴＥＬ ０４５－６６２－５９６５） 港湾貨物運送事業労働災害防止協会神奈川総支部 （ＴＥＬ ０４５－６６２－５２８９） - 酸索濃度測定器具の無料貸し出しについての間合せ先 神奈川産業保健推進センター（ＴＥＬ ０４５－２２４－１６２０） - 酸素欠乏症等防止対策についての間合せ先 神奈川労働局労働基準部労働衛生課（ＴＥＬ ０４５－２１１－７３５３） または最寄りの労働基準監督署

労働衛生課関係インデックスに戻る

神奈川労働局　労働衛生課
TEL 045-211-7353